# Strojový kód

## Strojový kód

Strojový kód procesoru = množina všech strojových instrukcí, které je procesor schopen vykonávat

Instrukce		operační kód		= určuje, o jakou instrukci se jedná

	vstupní operand	= možno více operandů nebo žádný

	výstupní operand	= určuje místo uložení výsledku ( 0 – 1 )

	adresa následné instr.	= pokud není uvedena, pokračuje se další v pořadí

Vstupní / výstupní operand

	v hlavní paměti		- určen adresou (viz způsoby adresace)

	v procesoru			= registry

- vstupní/výstupní zařízení

Formát instrukce	=	způsob zakódovaní instrukce do posloupnosti bitů

Symbolické vyjádření instrukce	=	zapsání instrukce pomocí zkratek (symbolů)

=	assembler

Př.6.1:		ADD R1, X		<X> + <R1>  R1

= k obsahu adresy X přičti obsah registru R1 a výsledek ulož do R1

JP R2, Y		if R2>0 , pak Y  CI

= jestliže je obsah registru R2 větší než nula, skoč na adresu Y

## Způsoby adresace

Registr S = střadač 	- obsahuje výsledek instrukce

1) bezprostřední			X  S				LNA  X

- hodnota operandu přímo do S

2) přímá				<X>  S			LDA  X

- X je adresa v HP, obsah adresy X se uloží do S

3) nepřímá				<<X>>  S			LDI  X

- X je adresa, na které je uložena adresa operandu = obsah obsahu X se uloží do S

4) přímá adr. registrem		<R>  S			LDA  R

- obsah registru R se uloží do S

5) nepřímá adr. registrem		<<R>>  S			LDI  R

- v registru R je adresa v HP – obsah adresy se uloží do S

6) adresace s posuvem		<X + <R>>  S

- k obsahu R se přičte X, výsledkem je adresa jejíž obsah se uloží do S

a) relativní			R = CI (čítač instrukcí) – adresa následující instrukce

X = číslo v doplňkovém kódu - +- posun vzhledem k R

b) bázová (segmentová)	R = adresa v HP (báze, segment)

X = kladný posuv (číslo)

c) indexová			X = adresa v HP

R = kladný posuv (obsah registru) – obvykle

indexregistr

<X + <IND>>  S		LDA  X[IND]

Př.6.2:

Výpis obsahu paměti:					obsah  IND = 20

| Adresa | Obsah |
| --- | --- |
| 100 | 140 |
| 110 | 50 |
| 120 | 180 |
| 130 | 90 |
| 140 | 45 |
| 150 | 140 |
| 160 | 30 |
| 170 | 150 |
| 180 | 60 |

Provedeme následující instrukce. Jaký bude obsah střadače (S) ?

- LNA  150		150  S						S = 150

- LDA  150		<150>  S						S = 140

- LDI  150		<<150>> = <140>  S				S = 45

- LNA 100[IND]	100 + <IND> = 100 + 20  S			S = 120

- LDA 100[IND]	<100 + <IND>> = <100+20>  S			S = 180

- LDI  100[IND]	<<100 + <IND>> = <<120>> = <180>  S	S = 60

## Strojové instrukce

( imaginární strojový kód je možné nalézt v adresáři download/Vyuka/VS1/cviceni ,

reálný assembler pak v adresáři download/Vyuka/VS1/Sysman )

- instrukce pro přenos dat			LNA, LDA, LDI, STA, STI

- aritmetické instrukce				ADD, SUB, MLP, MOD, DIV

- logické instrukce					AND, OR, XOR

- instrukce posuvu a rotace			SHR, SHL, RSHR, RSHL

- instrukce (ne)podmíněného skoku		JMP, JZ, JP, JZ

- instrukce pro podporu cyklů			LOOP

- instrukce pro podporu podprogramů		JSR, RET

- instrukce pro práci se zásobníkem		PUSH, POP

- instrukce pro I/O operace

- systémové instrukce				HLT

### Logické instrukce

| P | Q | non P | P and Q | P or Q | P xor Q | P eq Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Př.6.3:

Mějme dva registry A a B, kde	A = 0 1 0 0 1 1 0 1	(4D)16

B = 1 1 0 0 0 1 0 1	(C5)16

a instrukce:

AND  A, B		<A> AND <B>  B		B = 0 1 0 0 0 1 0 1	()

OR  A, B		<A> OR <B>  B		B = 1 1 0 0 1 1 0 1	()

XOR  A, B		<A> XOR <B>  B		B = 1 0 1 1 0 0 1 0	()

B = 1 1 1 1 1 1 1 1

XOR  A, B		B = 1 0 1 1 0 0 1 0			NON  A

Př.6.4:

Registry mají následující obsah:	A = FE - 11111110	C = A1 - 10100001

B = 5D - 01011101	D = 0E - 00001110

Jaký bude obsah registrů po provedení těchto instrukcí za sebou ?

XOR  A, B		A = 11111110	 = FE		B = 10100011

AND  B, C		B = 10100011	 = A3		C = 10100001

OR  C, D		C = 10100001	 = A1		D = 10101111 = AF

### Obecná pravidla

x  AND  0   0		x  OR  0    x			x  XOR  0   x

x  AND  1   x		x  OR  1    1			x  XOR  1   negace x

Př.6.5:

Uvažujme, že jsou k dispozici instrukce z př.6.3  (AND A,B; OR A,B; XOR A,B), dále máme 2B registry A, B a konstanty m, n (nazývané masky). Navrhněte obsah masek m a n a sled instrukcí tak, aby:

Pozn.: Instrukce je možné použít i ve formě:	INSTR m, A	<m> INSTR <A>  A

a) v registru A:  	vynulování bitu číslo (číslováno zleva počínaje 0):	1, 5, 12

ostatní zůstanou zachovány

Řešení:	m = 1011101111110111

AND m, A

b) v registru B:	bity č. 0, 3, 6	nastavit na 1

bity č. 8 – 15	znegovat

Řešení:	m = 1001001000000000

n =  0000000011111111

OR m, B

XOR n, B

c) nahrazení 0.tého bytu registru A za 0.tým bytem registru B (původní hodnoty A, B není třeba zachovat)

Řešení:	m = 0000000011111111

n =  1111111100000000

AND m, A

AND n, B

OR A,B

d) vzájemná záměna obsahů registrů A a B – bez pomoci dalšího pomocného registru !