| # Protokol – VT praxe |  |  |
| --- | --- | --- |
| č. protokolu: 3-2 | jméno: Zdeněk Styblík |  |
| pololetí: 2. | ročník: 3. |  |
| datum vypracování: | hodnocení: | hodnotil: |

Téma: Instalace rozšiřující desky.

Úkoly:

- Popište krok po kroku postup montáže a instalace rozšiřující desky, jak s technologií PnP, tak bez ní.

- Vysvětlete co je to jumper a k čemu slouží.

- Vysvětlete co je to technologie PnP.

- Vyjmenujte systémové zdroje.

- Nakreslete schéma spolupráce IRQ a I/O.

- Jaký je základní rozdíl mezi instalací rozšiřující desky technologie PnP a starší desky bez použití této technologie ?

- Co je nutné zkontrolovat po instalaci rozšiřující desky bez technologie PnP v systému?

- Které kanály IRQ bývají obvykle neobsazené?

Hodnocení: Hodnocena bude správnost a úplnost jednotlivých odpovědí.

Povolené pomůcky: sešit praxe, internet

Vypracování:

- a) bez PnP – zjistíme, které systémové prostředky v našem počítači jsou neobsazené. Nastavíme tyto hodnoty na kartě pomocí můstkových propojek. Vložíme kartu do volného ISA slotu a připevníme sroubkem. Zapneme počítač. Po nahrání operačního systému ručně v „kartě“ zařízení nastavíme „najumperované“ hodnoty na rozšířující desce.

b) s technologíí PnP – vložíme kartu do volného ISA/PCI slotu. Zapneme počítač. Nahrajeme příslušné ovladače.

V obou případech ověříme funkčnost zářízení.

- Jumper slouží k manuálnímu nastavení systémových prostředků. Můžeme ho nalézt na HDD, základních deskách(pomocí nich se např. nastavuje frekvence CPU) a ISA kartách.

- Technologie Plug n Play(zasuň a používej) slouží k usnadnění montáže a nastavování rozšiřujících karet. Díky této technologii odpadlo složité jumperování, jelikož bios sám přidělí zařízení systémové prostředky a uživatel se tak nemusí o nic starat. Přidělování se provádí pomocí INIT-A.

- IRQ, I/O – adresa paměti do 1kB, DMA, RAM – určitá oblast v rozšířené paměti

- Základním rozdílem je rychlost v instalaci karty PnP a karty bez PnP. Kartu s technologií Pnp stačí pouze zasunout do počítače, nechat naběhnout systém, nainstalovat příslušné ovladače a již můžete zařízení používat. Kartu bez PnP musíte nejdříve najumperovat pomocí můstkových propojek, zasunout do PC, nainstalovat příslušné ovladače a správně nastavit v systému hodnoty, které jste nastavili na kartě. Také se vám může stát, že vámi nastavené hodnoty již budou obsazené.

- Je nutné zkontrolovat v „kartě“ zařízení, jestli mu byli systémem správně přiděleny systémové prostředky. Pokud ne, tak je ručně nastavit tak, jak byli nastaveny přímo na kartě pomocí jumperů.

- IRQ – 5(LPT2 nebo volná), 9(SCSI nebo volná), 10, 11, 12(PS/2 myš nebo volná), 13(IDE primár. nebo volná), 14(IDE sekundár. nebo volná),